# ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

# ΔΠΜΣ ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ 		Μάθημα: Ενέργεια και Περιβάλλον

# Ακαδημαϊκό Έτος:  2019-20 		Διδάσκοντες:  Ν. Μαμάσης, Σ. Μαλαμής, Ν. Κατσουλάκος

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά.

# Στην εξέταση επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε έντυπου υλικού καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών για την ανάγνωση σημειώσεων. Η σημερινή διαδικασία έχει κύριο στόχο να ολοκληρώσει το μάθημα, με την αντιμετώπιση θεμάτων που είχαν συζητηθεί στην τάξη και τον γρήγορο υπολογισμό μεγεθών που συνδέονται με θεμελιώδη τεχνικά προβλήματα. Η καταγραφή της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας έπεται. Η εξέταση είναι ατομική και η κάθε είδους επικοινωνία (φυσική ή ψηφιακή) αποτελεί παραβίαση του κανονισμού εξετάσεων και υπονομεύει μελλοντικές εναλλακτικές διαδικασίες εκπαίδευσης, οι οποίες δεν θα χρειάζονται κόλλες αναφοράς, αριθμομηχανές και επιτηρητές.

Θέμα 1 (2 μονάδες). Αξιολογήστε με ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| - Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις αιχμές ζήτησης |  |
| - Φωτοβολταϊκός σταθμός με εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜW, είναι δυνατόν κάποιο έτος να παράξει 5 GWh |  |
| - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1 MWh από λιγνίτη θα προκαλέσει εκπομπές CO2 της τάξης των 10 tn |  |
| - Ανεμογεννήτρια με εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜW κόστισε το 2014 15 M€ |  |
| - Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένη τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές |  |
| - Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος σχηματισμός από το πετρέλαιο |  |
| - Το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο του κόσμου έχει εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 20 GW |  |
| - Η εκμετάλλευση του συνόλου της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να καλύψει το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας |  |
| - Η θερμογόνος δύναμη του πυρηνόξυλου είναι μικρότερη από αυτήν του ελληνικού λιγνίτη |  |
| - Ανεμογεννήτρια με διάμετρο πτερωτής 2 m, σε ένα έτος παρήγαγε 5 GWh |  |

Θέμα 2 (2 μονάδες). Σε πόλη που βρίσκεται στους τροπικούς εξετάζεται η συλλογή των βρόχινων νερών σε υψηλά κτήρια και η αξιοποίησή τους για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρείστε ότι το ύψος των κτηρίων κυμαίνεται από 500-1000 m, και η αναμενόμενη μέση ετήσια εισροή (εξαρτάται από την επιφάνεια συλλογής και το ετήσιο ύψος βροχής) σε  50000-100000 m3. Κάνοντας εύλογες παραδοχές:

- Εκτιμήστε την ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τον αριθμό των ατόμων των οποίων μπορεί να καλύψει την ετήσια κατανάλωση

- Επιλέξτε ένα συντελεστή δυναμικότητας του έργου και εκτιμήστε την αντίστοιχη ισχύ του στροβίλου.

- Σχολιάστε τη σχέση του συντελεστή δυναμικότητας με τη χωριτηκότητα της δεξαμενής στην ταράτσα του κτηρίου.

Θέμα 3 (1 μονάδα). Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα τροφοδοτείται από καλλιέργεια καλαμποκιού έκτασης  100 ha. Τα γεωργικά υπολείμματα (στελέχη καλαμποκιού) είναι της τάξης των 8 tn/ha/year και έχουν θερμογόνο δύναμη 5 kWh/kg. Ποια είναι η αναμενόμενη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετα (ο συντελεστής απόδοσης του σταθμού είναι 40%ι);

Θέμα 4 (1 μονάδα). Διαβάζετε ότι φωτοβολταϊκά πλαίσια διαστάσεων συνολικής επιφάνειας 700 m2 έχουν ονομαστική ισχύ 20 kW και η μέγιστη ισχύς αποδίδεται με ηλιακή ακτινοβολία 1000 W/m2. Σχολιάστε την είδηση σε σχέση με το  συντελεστή απόδοσης των πλαισίων.

Θέμα 5 (1.2 μονάδες). Αξιολογήστε με ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις.

| - Με την εξωτερική θερμομόνωση αξιοποιείται η θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου |  |
| --- | --- |
| - Στη νότια πλευρά ενός οικοπέδου είναι καλό να φυτεύονται αειθαλή δέντρα |  |
| - Εάν θέλω να μεγιστοποιήσω την απόδοση των θερμικών ηλιακών συστημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να τα τοποθετήσω με κλίση ίση με το γεωγραφικό πλάτος συν 10 έως 15 μοίρες |  |
| - Η απόδοση μίας αντλίας θερμότητας εξαρτάται και από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος |  |
| - Για έναν εξωτερικό τοίχο, η τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας 1 W/m2K δεν είναι αποδεκτή, βάσει του ΚΕΝΑΚ |  |
| - Για τον υπολογισμό του ενεργειακού κόστους είναι απαραίτητο να γνωρίζω την πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου |  |

# Θέμα 6 (1.8 μονάδες). Σε μια κατοικία πρέπει να καλυφθεί ζήτηση θερμικής ενέργειας 20.000 kWh/έτος.

- Ποιο θα είναι το κόστος εάν χρησιμοποιείται λέβητας πετρελαίου με απόδοση 90%. Το πετρέλαιο έχει θερμογόνο δύναμη 10 kWh/lit και τιμή 0,8 €/lit.

- Ποιο θα είναι το κόστος εάν χρησιμοποιείται λέβητας pellets με απόδοση 80%. Τα pellets έχουν θερμογόνο δύναμη 5 kWh/kg και τιμή 200 €/τόνο.

- Για ποια τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εξισώνονται τα κόστη;

Θέμα 7 (4 μονάδες). Μια μονάδα αναερόβιας χώνευσης δέχεται 1000 kgVS/ημέρα ιλύος με ποσοστό στερεών 5% και λόγο πτητικών στερεών προς ολικά στερεά VS/TS=0,5. Η μονάδα αναερόβιας χώνευσης διασπάει το 60% των εισερχόμενων πτητικών στερεών. Το παραγόμενο βιοαέριο τροφοδοτείται σε μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή 55% θερμότητας και 35% ηλεκτρικής ενέργειας. Να υπολογισθούν τα ακόλουθα:

- Η συνολική μάζα ολικών στερεών που εξέρχεται από τον αντιδραστήρα (σε kgTS/ημέρα) καθώς και το  ποσοστό ολικών στερεών της χωνεμένης ιλύος

- Την ποσότητα βιοαερίου  η οποία παράγεται από τη μονάδα αναερόβιας χώνευσης (σε m3/ημέρα)

- Την ποσότητα  ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας η οποία παράγεται από τη μονάδα συμπαραγωγής (σε kWh/ημέρα)

Δεδομένα

- Να υποθέσετε ότι η διάσπαση 1 kg VS παράγει 0,9 m3 βιοαέριο

- Tο βιοαέριο περιέχει 60% μεθάνιο και 40% διοξείδιο του άνθρακα κατ’ όγκο

- Η θερμογόνος δύναμη του μεθανίου είναι 11 kWh/m3

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος