ΕΜΠ- ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-15				ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ

Η εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις. Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστών μόνο για την ανάγνωση των σημειώσεων.

Θέμα 1 (0-3 μονάδες).

Αξιολογήστε με ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.2 μονάδες, η λανθασμένη με -0.2 και η μη απάντηση με 0.

|  | ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ανεμογεννήτρια με εγκατεστημένη ισχύ 3 ΜW, σε ένα έτος παρήγαγε 13 GWh | Σ |
| 2 | Φωτοβολταϊκά με εγκατεστημένη ισχύ 3 ΜW, σε ένα έτος παρήγαγαν 13 GWh | Λ |
| 3 | Θερμοηλεκτρικός σταθμός με εγκατεστημένη ισχύ 100 ΜW, σε ένα έτος παρήγαγε 900 GWh | Λ |
| 4 | Ανεμογεννήτρια με διάμετρο πτερωτής 10 m, σε ένα έτος παρήγαγε 3 GWh | Λ |
| 5 | Ανεμογεννήτρια με εγκατεστημένη ισχύ 3 ΜW κόστισε το 2014 30 M€ | Λ |
| 6 | Φωτοβολταικό με εγκατεστημένη ισχύ 10 kW κόστισε το 2014 25 k€ | Σ |
| 7 | Το κύριο κόστος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά είναι η αγορά του καυσίμου | Λ |
| 8 | Σε ανεμογεννήτρια η ονομαστική ισχύς ήταν το 60% της θεωρητικής αιολικής ισχύος | Λ |
| 9 | Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος σχηματισμός από το πετρέλαιο | Λ |
| 10 | Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 500 MWh ανά κάτοικο | Λ |
| 11 | Η εγκατεστημένη ισχύς ενός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κύματα που βρίσκεται στον Ατλαντικό είναι 10 GW | Λ |
| 12 | Σε ευρωπαϊκή χώρα τα πυρηνικά εργοστάσια παράγουν περισσότερο από το 60% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας | Σ |
| 13 | Σε ευρωπαϊκή χώρα οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παράγουν περισσότερο από το 90% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας | Σ |
| 14 | Η εκμετάλλευση του συνόλου της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να καλύψει το 50% της ζήτησης | Λ |
| 15 | Η θερμότητα που παράγεται από την καύση 4 kg χαρτιού είναι αντίστοιχη με την θερμότητα που παράγεται από την καύση 1 lt πετρελαίου | Σ |

Θέμα 2 (2 μονάδες).

Στις εφημερίδες διαβάζουμε για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδα, συνολικής ισχύος 100 MW. Αξιολογήστε τις παρακάτω διατυπώσεις που αναγράφονται στα σχετικά άρθρα κάνοντας εύλογες παραδοχές.

- σε 20 έτη θα παραχθούν 5 ΤWh που ισοδυναμούν περίπου με το 10% κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας για ένα έτος

- η επένδυση κόστισε 800 M€

- εγκαταστάθηκαν 5 ανεμογεννήτριες

- εγκαταστάθηκαν 50 ανεμογεννήτριες με ύψος 50 m

- οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται ανέμους μέχρι 50 km/h

- η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται ότι θα αποφέρει ετησίως περίπου 23 M€

- η ανανεώσιμη ενέργεια αποσοβεί την εκπομπή 200.000 tn CO2 από λιγνίτη το έτος

- η παραπάνω ποσότητα κόστιζε περίπου 1 Μ€ στο χρηματιστήριο ρύπων το 2014

Λύση

- 5000 GWh/20 years =250 GWh /y, 250 GWh/100 MW=2500 hr. Άρα εύλογο

- 8 Μ€/ΜW είναι υπερβολικό

- Ανεμογεννήτριες των 20 MW δεν υπάρχουν ακόμη

- Ανεμογεννήτριες των 2 MW έχουν διάμετρο πτερωτής πάνω από 90 m άρα το ύψος είναι μικρό

- 50 km/h ισοδυναμεί με 13 m/s πολύ μικρό. Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν μέχρι τα 25 m/s

- 250 GWh /y*90.000 €/GWh=22.5 M€

- 200.000 tn CO2/250 GWh=0.8 tn/MWh άρα εύλογο

- 1 Μ€/200.000 tn CO2=5€/tn εύλογο

Θέμα 3 (2 μονάδες).

Ταμιευτήρας υδροηλεκτρικού έργου αναρρυθμίζει το σύνολο των παροχών του ποταμού και το διαθέτει για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Δίνονται: (α) μέση ετήσια παροχή του ποταμού: 20 m3/sec, (β) μέσο καθαρό ύψος πτώσης: 500 m, (γ) συνολικός βαθμός απόδοσης: 0.9

Ζητούνται:

(α) η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας σε GWh,

(β) η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού σε MW και οι παροχές λειτουργίας εφόσον ο σταθμός θα δουλεύει σε πλήρη ισχύ για (1) το 30 και (2) το 50% του χρόνου

(γ) η εγκατεστημένη ισχύς εφόσον ο συντελεστής δυναμικότητας (capacity factor) είναι 40%

(δ) οι οικονομικές απώλειες (από τη μη παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια) εφόσον σε πλημμύρα ο ταμιευτήρας υπερχείλισε για 2 ημέρες με παροχές της τάξης των 500 m3/s

Λύση

- V= 630720000 m3=>E= 773420400 kWh= 773.4 GWh

- 30%*8760 = 2628 hr 	     773.4 GWh/2628 hr= 294 MW (8760/2628)*20=66.6 m3/s

50%*8760= 4380 hr	     773.4 GWh/4380 hr= 177 MW (8760/4380)*20=40 m3/s

(c) E/(I*8760)=0.4=>I=E/(8760*0,4) =>I*0,4*8760=773.4 GWh=>I=220 MW

(d) V=2*86400*500= 86400000 m3=> 105.9 GWh=>9.5 M€

Θέμα 4 (2 μονάδες).

Θερμοηλεκτρικός σταθμός ισχύος 400 MW καίει λιγνίτη με θερμογόνο δύναμη 9 MJ/kg και περιεκτικότητα σε άνθρακα 15%. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στο 65% της δυναμικότητας του σταθμού, ενώ η απόδοση μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια είναι 36%. Να υπολογιστούν:

(α) η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

(β) η ετήσια κατανάλωση λιγνίτη,

(γ) οι εκπομπές CO2 σε kg/MWh ηλεκτρικής ενέργειας,

(δ) η θερμογόνος δύναμη ενός διπλανού κοιτάσματος λιγνίτη το οποίο για την παραγωγή της ίδιας ηλεκτρικής ενέργειας, οι εκπομπές CO2 εκτιμώνται σε 1 tn/MWh

Τα μοριακά βάρη C και Ο είναι 12 και 16 αντίστοιχα. Ακόμη θεωρείστε ότι όλος ο άνθρακας που περιέχεται στο καύσιμο μετατρέπεται σε CO2

Λύση

(a)      E=	400 MW*8760 hr*65%=2277600 MWh

(β) Eelectric=	2277600*3600=8199360000	MJ

Etotal=8199360000/0.36 =23426742.86	MJ

Λιγνίτης =23426742.86/9	= 2602971429	kg

(γ)  C	390445714.3	kg

Co2	1431634286 	kg

Co2/MWh	628.6 	kg/MWh

(δ) Co2/MWh	1000	kg/MWh

Co2	2277600000	kg

C	621163636.4	kg

Lignik kg	4141090909-> 5.65 Mj/kg

Θέμα 5 (1 μονάδα).

Σε περιοχή της Ελλάδας με μέση ετήσια ηλιακή ενέργεια στο έδαφος 1.5 ΜWh/m2 εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πλαίσια επιφάνειας 1000 m2. Να εκτιμήσετε την ηλεκτρική παραγωγή σε ένα έτος κάνοντας εύλογη παραδοχή για το συντελεστή απόδοσης. Εκτιμήστε την εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταικών. Ποια θα ήταν η εγκατεστημένη ισχύς ανεμογεννήτριας ώστε να βγάλουμε την ίδια ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον ο συντελεστής δυναμικότητας είχε εκτιμηθεί σε 34%;

Λύση

1.5	Mwh/m2	=> 1500*10% =150 	Mwh

8 m2-> 1 kW=> 1000/8=125 kW

E/(I*8760)=0.34=>I=150/(0,3*8760)=>I=	50.36	kW

-  Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος