ΕΜΠ- ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-16			ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ

- Στην εξέταση επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε έντυπου υλικού καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών για την ανάγνωση σημειώσεων και ιστοσελίδων και την εκτέλεση υπολογισμών.

- Η σημερινή εξέταση έχει κύριο στόχο να ολοκληρώσει το μάθημα, με την αντιμετώπιση θεμάτων που είχαν συζητηθεί στην τάξη και τον γρήγορο υπολογισμό μεγεθών που συνδέονται με θεμελιώδη τεχνικά  προβλήματα. Η καταγραφή της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας έπεται.

- Η εξέταση είναι ατομική και η κάθε είδους επικοινωνία (φυσική ή ψηφιακή) αποτελεί παραβίαση του κανονισμού εξετάσεων και υπονομεύει μελλοντικές εναλλακτικες διαδικασίες εκπαίδευσης, οι οποίες δεν θα χρειάζονται κόλλες αναφοράς, αριθμομηχανές και επιτηρητές.

Θέμα 1 (0-4 μονάδες). Αξιολογήστε με ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.2 μονάδες, η λανθασμένη με -0.2 και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| Φωτοβολταικά πλαίσια με εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜW είχαν συνολική επιφάνεια 800 m2 |  |
| Tο πετρέλαιο είναι παλαιότερος σχηματισμός από τον άνθρακα |  |
| Το κόστος αγοράς καυσίμου για την λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου είναι της τάξης των 30 ΕΥΡΩ ανά παραγόμενη MWh |  |
| Πυρηνικό εργοστάσιο με εγκατεστημένη ισχύ 500 ΜW παρήγαγε σε ένα έτος 3 ΤWh |  |
| Ανεμογεννήτριες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 100 ΜW, παρήγαγαν σε ένα έτος 1 ΤWh |  |
| Η εγκατεστημένη ισχύς ενός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παλίρροιες που βρίσκεται στον Ατλαντικό είναι 240 ΜW |  |
| Η εκμετάλλευση του συνόλου της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να καλύψει το 30% της ζήτησης |  |
| Η θερμογόνος δύναμη του χαρτιού είναι μεγαλύτερη από αυτήν του ελληνικού λιγνίτη |  |
| Το κόστος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 1 ΜW είναι της τάξης των 100.000 EURO |  |
| Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από παλίρροια είναι περισσότερο προβλέψιμη από την ενέργεια από άνεμο |  |
| Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 1 ΜΕΥΡΩ/GWh |  |
| Η μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 3 toe |  |
| Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένη τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές |  |
| Στα ελληνικά συστήματα άντλησης-ταμίευσης η άντληση πραγματοποιείται κυρίως τις νυχτερινές ώρες |  |
| Οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται τουλάχιστον το 59% της θεωρητικής αιολικής ισχύος |  |
| Ο συντελεστής απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι εν γένει μεγαλύτερος από αυτόν του άνθρακα |  |
| Η θαλασσοθερμική ενέργεια εξαρτάται από την κινητική ενέργεια των κυμάτων |  |
| Υδροηλεκτρικό με ύψος πτώσης 600 m περιλαμβάνει 3 στροβίλους τύπου Pelton |  |
| Η αναλογία της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας ως προς την άμεση, είναι αύξουσα συνάρτηση της νέφωσης |  |
| Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις αιχμές ζήτησης |  |

Θέμα 2 (6 μονάδες)

Ακατοίκητο νησί της Μεσογείου πρόκειται να αποικιστεί από περίπου 10.000 κατοίκους και σχεδιάζεται το ενεργειακό μίγμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενεργειακές πηγές του νησιού που εξετάζονται είναι:

- Κοίτασμα λιγνίτη. Η θερμογόνος δύναμη και η περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι 10 MJ/kg και 15% αντίστοιχα, ενώ τα αποθέματα εκτιμώνται σε 5*106 tn.

- Ορεινή λίμνη. Η μέση ετήσια εισροή εκτιμάται σε 20 hm3 ενώ υπάρχει δυνατότητα πτώσης του νερού από ύψος 400 m.

- Αιολική ενέργεια. Εκτιμάται ότι εφόσον εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες θα έχουν συντελεστή δυναμικότητας (capacity factor) 0.3.

- Ηλιακή ενέργεια. Η καθαρή ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος εκτιμάται σε 1.825 kWh/m2 ανά έτος.

Ζητούνται:

- 0.4 μονάδες. H εκτίμηση (α) της συνολικής ισχύος που θα πρέπει να εγκατασταθεί, (β) της ζητούμενης ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας και (γ) του συντελεστή δυναμικότητας του συνολικού συστήματος. Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε την ανά κάτοικο εγκατεστημένη ισχύ και ζητούμενη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα.

- 0.2 μονάδες. Η κατανομή της συνολικής ισχύος σε έργα και των τεσσάρων μορφών ενέργειας που θα εγκαταστήσετε (με ακρίβεια 1 MW).

|  | Θερμική | Υδροηλεκτρική | Αιολική | Ηλιακή | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εγκατεστημένη ισχύς (MW) |  |  |  |  |  |

Υπόδειξη: Τα τέσσερα αυτά μεγέθη γράψτε τα στον παραπάνω πίνακα και χρησιμοποιήστε τα στα επόμενα ερωτήματα.

- 0.4 μονάδες. Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το θερμικό σταθμό. Υπόδειξη: Υποθέστε έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης και αποφασίστε για το συντελεστή δυναμικότητας που θα δουλεύει ο σταθμός.

- 0.4 μονάδες. Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από το υδροηλεκτρικό. Υπόδειξη: Υποθέστε έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης.

- 0.4 μονάδες.  Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες.

- 1 μονάδα. Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταικά και ο συντελεστής δυναμικότητας της εγκατάστασης. Θεωρείστε ότι θα χρησιμοποιηθούν πλαίσια εμβαδού 8 m2/kW με συντελεστή απόδοσης 12%.

- 1.2 μονάδες. (α) Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα έργα και ο συντελεστής δυναμικότητας του συνολικού συστήματος, (β) Οι αλλαγές που θα κάνατε στο ενεργειακό μίγμα ή την λειτουργία των έργων, ώστε να προσαρμοστεί το σύστημα στην ετήσια ζήτηση που είχατε προυπολογίσει, (γ) Ποιά άλλη ενεργειακή πηγή του νησιού θα εξετάζατε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;

- 0.4 μονάδες. Οι ετήσιες ώρες λειτουργίας του υδροηλεκτρικού.

- 1 μονάδα. Η ετήσια ποσότητα λιγνίτη που απαιτείται για την παραγωγή, και οι εκπομπές CO2 σε tn/MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Για πόσα χρόνια επαρκεί το κοίτασμα;

- 0.6 μονάδες. Η διάμετρος των ανεμογεννητριών, εφόσον θα τοποθετηθούν  τουλάχιστον τρεις ίδιες ανεμογεννήτριες. Θεωρείστε ότι στην ταχύτητα των 14 m/s λειτουργούν στη μέγιστη ισχύ, η οποία είναι το 20% της θεωρητικής.

-  Νίκος Μαμάσης-Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΛΥΣΕΙΣ

|  | ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Φωτοβολταικά πλαίσια με εγκατεστημένη ισχύ 1 ΜW είχαν συνολική επιφάνεια 800 m2 | Λ |
| 2 | Tο πετρέλαιο είναι παλαιότερος σχηματισμός από τον άνθρακα | Σ |
| 3 | Το κόστος αγοράς καυσίμου για την λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου είναι της τάξης των 30 ΕΥΡΩ ανά παραγόμενη MWh | Λ |
| 4 | Πυρηνικό εργοστάσιο με εγκατεστημένη ισχύ 500 ΜW παρήγαγε σε ένα έτος 3 ΤWh | Σ |
| 5 | Ανεμογεννήτριες με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 100 ΜW, παρήγαγαν σε ένα έτος 1 ΤWh | Λ |
| 6 | Η εγκατεστημένη ισχύς ενός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παλίρροιες που βρίσκεται στον Ατλαντικό είναι 240 ΜW | Σ |
| 7 | Η εκμετάλλευση του συνόλου της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα για ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να καλύψει το 30% της ζήτησης | Λ |
| 8 | Η θερμογόνος δύναμη του χαρτιού είναι μεγαλύτερη από αυτήν του ελληνικού λιγνίτη | Σ |
| 9 | Το κόστος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 1 ΜW είναι της τάξης των 100.000 EURO | Λ |
| 10 | Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από παλίρροια είναι περισσότερο προβλέψιμη από την ενέργεια από άνεμο | Σ |
| 11 | Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 1 ΜΕΥΡΩ/GWh | Λ |
| 12 | Η μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σήμερα στην Ελλάδα ανά κάτοικο είναι περίπου 3 toe | Σ |
| 13 | Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αυξημένη τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές | Λ |
| 14 | Στα ελληνικά συστήματα άντλησης-ταμίευσης η άντληση πραγματοποιείται κυρίως τις νυχτερινές ώρες | Σ |
| 15 | Οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται τουλάχιστον το 59% της θεωρητικής αιολικής ισχύος | Λ |
| 16 | Ο συντελεστής απόδοσης ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είναι εν γένει μεγαλύτερος από αυτόν του άνθρακα | Σ |
| 17 | Η θαλασσοθερμική ενέργεια εξαρτάται από την κινητική ενέργεια των κυμάτων | Λ |
| 18 | Υδροηλεκτρικό με ύψος πτώσης 600 m περιλαμβάνει 3 στροβίλους τύπου Pelton | Σ |
| 19 | Η αναλογία της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας ως προς την άμεση, είναι αύξουσα συνάρτηση της νέφωσης | Λ |
| 20 | Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις αιχμές ζήτησης | Σ |

- 0.4 μονάδες. H εκτίμηση (α) της συνολικής ισχύος που θα πρέπει να εγκατασταθεί (β) της ζητούμενης ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας και (γ) ο συντελεστής δυναμικότητας του συνολικού συστήματος. Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε την ανά κάτοικο εγκατεστημένη ισχύ και ζητούμενη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια της Ελλάδας

| κατοικοι | 10000 |  |
| --- | --- | --- |
| Ι/κατ | 1.5 | kW/c |
| Ε/κατ | 6 | MWh/c/year |
| Ι | 15 | MW |
| Ε | 60 | GWh/year |
| EF | 0.46 |  |

- 0.2 μονάδες. Η κατανομή της συνολικής ισχύος σε έργα και των τεσσάρων μορφών ενέργειας που θα εγκαταστήσετε (με ακρίβεια 1 MW). Υπόδειξη: Τα τέσσερα αυτά μεγέθη θα τα χρησιμοποιήσετε στα επόμενα ερωτήματα

| Σύνολο παραγωγής | Άνθρακας | Νερό | Άνεμος | Ήλιος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |

- 0.5 μονάδα. Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνιτικό σταθμό. Υπόδειξη: Υποθέστε έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης και αποφασίστε για το συντελεστή δυναμικότητας που θα δουλέυει ο σταθμός.

| Ι | 6 | ΜW |
| --- | --- | --- |
| EF | 0,5 |  |
| ΣΑ | 0,35 |  |
| Eηλεκτρική | 26280 | MWh |

- 0.5 μονάδα. Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από το υδροηλεκτρικό. Υπόδειξη: Υποθέστε έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης

| Vετησιο | 20 | hm3 |
| --- | --- | --- |
| Υψος πτώσης | 400 |  |
| ΣΑ | 0,80 |  |
| E | 17,44 | GWh |
| EF | 0,50 |  |
| I | 4 | MW |

- 0.4 μονάδες.  Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες.

| Ισχύς | 3 | ΜW |
| --- | --- | --- |
| EF | 0,3 |  |
| E | 7884 | MWh |

- 1 μονάδα. Η εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταικά. Θεωρείστε ότι θα χρησιμοποιηθούν πλαίσια εμβαδού 8 m2/kW με συντελεστή απόδοσης 12%.

| Ισχύς | 2 | ΜW |
| --- | --- | --- |
| EF | 0,2 |  |
| E | 3504 | MWh |
| Ηλιος | 1825 | kWh/m2 |
| ΣΑ | 12 | % |
| Α= | 16000 | m2 |
| m2/kW | 8 |  |

- 0.5 μονάδα. Ο συντελεστής δυναμικότητας του υδροηλεκτρικού Υπόδειξη: Προκύπτει από την ισχύ που έχετε προεπιλέξει.

| E | 17,44 | GWh |
| --- | --- | --- |
| I | 4 | MW |
| EF | 0,50 |  |

- 1 μονάδα. Η ετήσια ποσότητα λιγνίτη που απαιτείται για την παραγωγή και οι εκπομπές CO2 σε kg/MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Για πόσα χρόνια επαρκεί το κοίτασμα;

| Αποθέματα | 5 | tn*10^6 |
| --- | --- | --- |
| Θερμογόνος | 10 | MJ/kg |
| Ανθρακας | 15 | % |
| Ι | 6 | ΜW |
| EF | 0,5 |  |
| ΣΑ | 0,35 |  |
| Eηλεκτρική | 26280 | MWh |
| Εσυνολικη | 75085,7 | MWh |
| Εσυνολικη | 270308571,4 | MJ |
| Λιγνίτης | 27030857,1 | kg |
| Λιγνίτης | 0,027 | tn*10^6 |
| C | 0,004 | tn*10^6 |
| CO2 | 0,015 | tn*10^6 |
| co2/Mwh | 0,566 | tn/MWh |
| ετή | 185,0 |  |

- 0.5 μονάδα. Η διάμετρος των ανεμογεννητριών, εφόσον θα τοποθετηθούν  τουλάχιστον τρεις ίδιες ανεμογεννήτριες. Θεωρείστε ότι στην ταχύτητα των 14 m/s λειτουργούν στη μέγιστη ισχύ η οποία είναι το 20% της θεωρητικής.

| Ισχύς | 3 | ΜW |
| --- | --- | --- |
| Αριθμός | 3 |  |
| Ι/ανεμ | 1 | MW |
| Ι/Ιτη | 0,2 |  |
| Ιth | 5000 | kW |
| u | 14 | m/s |
| A | 2975 | m2 |
| D | 55 | m |

- 1 μονάδα. Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από όλα τα έργα και ο συντελεστή δυναμικότητας του συνολικού συστήματος. Τι αλλαγές θα κάνατε στο ενεργειακό μίγμα ή την λειτουργία των έργων, ώστε να προσαρμοστεί το σύστημα στην ετήσια ζήτηση;

|  | Ανάγκες | Σύνολο παραγωγής | Άνθρακας | Νερό | Άνεμος | Ήλιος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι (MW) | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| E (GWh) | 60 | 55,1 | 26,3 | 17,4 | 7,9 | 3,5 |
| EC | 46 | 42 | 50 | 50 | 30 | 20 |

Μείωση των ανανεώσιμων και αύξηση του άνθρακα.

Αλλιώς αύξηση της λειτουργίας του λιγνιτικού