ΕΜΠ-ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2010-11     					ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ  (Η εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις)

Θέμα 1 (1 μονάδα) Σε περιοχή που θα εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια έχουν εκτιμηθεί με βάση σποραδικά ανεμολογικά δεδομένα, οι συχνότητες της ταχύτητας ανέμου (αναφέρονται στο ύψος τοποθέτησης της πτερωτής) σε δύο διαφορετικές θέσεις που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Ταχύτητα (m/s) | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θέση 1-Ποσοστό (%) | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 |
| Θέση 2-Ποσοστό (%) | 30 | 25 | 20 | 16 | 9 |

Με βάση τα παραπάνω διαστήματα ταχύτητας ανέμου έχει προσαρμοστεί η καμπύλη ισχύος της ανεμογεννήτριας και δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| Ταχύτητα (m/s) | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ισχύς (kW) | 0 | 50 | 150 | 200 | 300 |

- Ποια είναι η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας σε κάθε θέση (με την υπόθεση της συνεχούς λειτουργίας της ανεμογεννήτριας);

- Ποιος θα είναι ο συντελεστής δυναμικότητας (Capacity Factor) της ανεμογεννήτριας στις δύο θέσεις;

Θέμα 2 (0-2 μονάδες με αρνητική βαθμολογία) Αξιολογήστε με  ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω διατυπώσεις. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 0.2  μονάδες, η λανθασμένη με -0.2  και η μη απάντηση με 0.

| ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ | Σ/Λ |
| --- | --- |
| Οι αιχμές ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τους χειμερινούς μήνες |  |
| Η μέση εγκατεστημένη ισχύς των ελληνικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου 1.2 kW ανά κάτοικο |  |
| Η αναλογία της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας ως προς την άμεση, είναι φθίνουσα συνάρτηση της νέφωσης |  |
| Η ηλεκτρική ενέργεια βάσης στην Ελλάδα εξασφαλίζεται κυρίως από τη λειτουργία θερμοηλεκτρικών σταθμών |  |
| Για δεδομένη ανεμογεννήτρια η θεωρητική αιολική ισχύς είναι πάντα μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ |  |
| Η θερμογόνος δύναμη του ανθρακίτη είναι μεγαλύτερη από αυτήν του λιγνίτη |  |
| Στα ελληνικά συστήματα άντλησης-ταμίευσης η άντληση πραγματοποιείται κυρίως τις νυχτερινές ώρες |  |
| Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων παραγωγής ενέργειας συνδέεται άμεσα με τις αιχμές ζήτησης |  |
| Η θαλασσοθερμική ενέργεια εξαρτάται από την κινητική ενέργεια των κυμάτων |  |
| Η παραγωγή ενέργειας από παλίρροιες είναι περισσότερο προβλέψιμη από την παραγωγή ενέργειας με ανεμογεννήτριες |  |

Θέμα 3 (0.5 μονάδα) Η μέση ετήσια ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος σε ένα τόπο είναι 200 W/m2. Αν εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά με απόδοση 10% τι επιφάνεια πρέπει να έχουν ώστε η αναμενόμενη ετήσια ενέργεια να είναι της τάξης των 20 MWh;

Θέμα 4 (0.5 μονάδα) Πόσα κιλά λιγνίτης (θερμογόνου δύναμης 6 MJ/kg) απαιτούνται για να παραχθούν 15 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμικό σταθμό που έχει απόδοση 40 %;

Θέμα 5 (1 μονάδα) Σημειώστε με κύκλο τη σωστή απάντηση:

- Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα στη χώρα μας, καλύπτει κατά μέσο όρο ποσοστό του συνόλου της κατανάλωσης του διασυνδεδεμένου συστήματος που αντιστοιχεί στο:

α) 20%                     β) 10%                      γ) 5%                     δ)  2%

- Το οικονομικά εκμεταλλεύσιμο υδροδυναμικό στη χώρα μας εκτιμάται σε :

α) 15.000 GWh         β) 10.000 GWh         γ) 8.000 GWh        δ) 4.000 GWh

- Το ποσοστό του οικονομικά εκμεταλλεύσιμου υδροδυναμικού, που έχει αξιοποιηθεί στη χώρα μας, είναι περίπου:     α)  30%                     β) 15%                      γ) 10%                   δ) 5%

- Το όριο εγκατεστημένης ισχύος για το διαχωρισμό μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων είναι :

α)  15 MW                β) 10 MW                    γ) 5 MW                 δ) 2 MW

Θέμα 6 (1 μονάδα) Γράψτε την κατά την εκτίμησή σας κυριότερη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (στερεά καύσιμα, πετρέλαιο, πυρηνική, υδροηλεκτρική), για κάθε μία από τις παρακάτω χώρες:

Ελλάδα,  Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία

Θέμα 7 (1 μονάδα)

Α. Σημειώστε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις :

- Για το ίδιο ύψος φράγματος και την ίδια θέση ποταμού, ποιος τύπος φράγματος έχει τον μεγαλύτερο όγκο υλικών:   (α) Βαρύτητας, 	(β) Χωμάτινο		(γ)Τοξωτό.

- Οι αγωγοί προσαγωγής υδροηλεκτρικού έργου μεταφέρουν νερό :

(α) Από την υδροληψία στον υδροστρόβιλο		(β) Από τον ταμιευτήρα στον σταθμό παραγωγής	(γ) Από τον ταμιευτήρα στον υπερχειλιστή.

- Ποιοι τύποι φράγματος κατασκευάζονται από εδαφικά υλικά;

(α) Βαρύτητας, (β) Λιθόρριπτο, (γ) Τοξωτό, (δ) Λιθόρριπτο με Ανάντη Πλάκα Σκυροδέματος.

Β. Αναφέρετε 2 τεχνικά έργα που σχετίζονται με την αποθήκευση νερού σε μεγάλους ταμιευτήρες και 3 που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας σε Υδροηλεκτρικά έργα.

Θέμα 8 (1 μονάδα) Αναπτύξατε με συντομία τα πέντε (5) απαραίτητα βήματα έρευνας για την ανάπτυξη Γεωθερμικού Πεδίου.

Θέμα 9 (1.5 μονάδα) Θερμοηλεκτρικός σταθμός ισχύος 250 ΜW καίει φυσικό αέριο (μεθάνιο) με τη στοιχειομετρική ποσότητα αέρα. Η καθαρή απόδοση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 33% και η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου είναι 55800 kJ/kg. Ο σταθμός έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνει το όριο εκπομπής οξειδίων αζώτου (NO2) 86 ng/J.

Πόση ενέργεια καυσίμου καταναλώνει ο σταθμός όταν λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα

Ποιες είναι οι συνολικές εκπομπές οξειδίων αζώτου όταν ο σταθμός λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα

Θέμα 10 (0.5 μονάδα) Ποιά από τα παρακάτω είδη βιομάζας είναι κατάλληλα για την παραγωγή:

(α) βιοαιθανόλης, (β) βιοντήζελ, (γ) βιοαερίου, (δ) για καύση

| Ζαχαρότευτλα | Ελαιοκράμβη | γλυκό σόργο | κοπριές |
| --- | --- | --- | --- |
| Ιτιά | Υβρίδια λεύκας | φλοιοί ρυζιού | φοινικιές |
| Αγριαγκινάρα | Σόργο | σύμπηκτα | βαγάσση |
| καλάμι | ηλίανθος | κλαδοδέματα αμπελουργίας | καλαμπόκι |
| αστικά απορρίμματα |  |  |  |

Θέμα 11 (0.5  μονάδα) Σημειώστε τη σωστή ή τις σωστές απαντήσεις:

- Ποιο από τα παρακάτω υπολείμματα βιομάζας θεωρείτε ότι είναι πιο κατάλληλο για την παραγωγή ηλεκτρισμού και ενέργειας στην Ελλάδα σε βιομηχανική κλίμακα

(α) Κλαδοδέματα , (β) σύμπηκτα , (γ) υπολείμματα εκκοκκιστηρίου , (δ) υπολείμματα υλοτομίας 

- Πιο από τα παρακάτω βιοκαύσιμα μπορεί να παραχθεί τόσο με βιοχημικές όσο και μηχανικές διαδικασίες

(α) βιοαερίο , (β) βιοντήζελ , (γ) βιοαιθανόλη , (δ) BtL

- Η βιομάζα θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  σωστό λάθος

- Η καύση βιομάζας συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αφού παράγει διοξείδιο του άνθρακα

 σωστό λάθος

- Η αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί με τις σημερινές διαθέσιμες τεχνολογίες να υπερκαλύψει τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες για το 2050  σωστό λάθος

Θέμα 12 (0.5 μονάδα) Μια μονάδα αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη 1 τόνο/ημέρα χορτονομή με ποσοστό υγρασίας 75% και οργανικό ποσοστό (VS) 90%. Αν η μέση παραγωγή μεθανίου είναι 0,25 m3/kg VS να υπολογισθεί η ημερήσια παραγωγή μεθανίου

 Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος